品牌：浙江丰视

设备名称：49寸液晶拼接单元3.5mm拼缝

型号：FSA490FUS-VF  49寸拼接屏

面板尺寸49"可视面积1074.24mmx604.26mmMTBF50000H背光类型LED屏幕比例16:9色温10000K±1000K亮度500cd/m²

静态对比度1200/1支持的分辨率1080p(1920×1080)刷新率60Hz响应时间8ms色彩范围8Bit可视角度水平：178° 垂直：178°

像素密度45DPI面板技术ADS信号输入标配1个VGA接口、1个HDMI接口、 1个DVI接口、1个BNC接口、1个RS232接口、1个IR接口

信号输入选配无信号输出标配1个RS232接口信号输出选配无内置扬声器无供电方式AC100~AC240V（±10%），50/60Hz

功耗最大功耗：132W 典型功耗：94W 待机功耗：≤0.5W控制方式RS-232串口控制，红外遥控

形态一体式底座高度定制/无包边是/无前开门是/无面板厂BOE工作温度0-50℃工作湿度20%RH-80%RH

储存温度-20℃~+60℃储存湿度5%RH~90%RH产品尺寸1078.3mm×608.4mm×260mm（支架+面板，长x高x厚）

双边拼缝3.5mm包装尺寸1219mm×836mm×229mm（长x高x厚）净重19.0kg毛重21.8kg壁挂孔位600×400mm