安装位置：住院部楼顶正面（朝火车站方向）。

标识内容：“赣医大附属康复医院”中文字样。

材质规格：采用1.2mm镀锌板激光冲孔焊接打磨，字厚8cm，蓝景品牌高亮光源（质保5年,需提供质保证书），直径9mm，灯距2.0cm，户外汽车漆，含字体的运输费，搬运上楼费，高空安装费，高空作业保险费，五年售后费，以及包含发光字体的时控开关、空气开关、交流接触器、电缆、电箱等。支架、片架、连接全部用国标4#镀锌角铁焊接，楼顶固定点做好防水处理。

尺寸：每字约2.1米×2.1米（具体视楼顶尺寸及视距确定），确保在主干道方向清晰可见。

结构安全：需委托有资质的设计单位进行抗风、抗震及楼顶承重核算，采用国标钢结构支架，做好防雷接地及防水处理。