- 附件：

- 中频脉冲电治疗仪器产品参数

- 设备作用

具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，软化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉作用。

二、功能简介

1.输出通道：四路（温热）输出，二路干扰电治疗通道；二路直流电导入通道。

2.内置参考处方：99个参考处方。

三、主要技术参数

1.工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。

2.调制频率范围：在0～150Hz范围内。

3.差频频率范围：在0～100Hz范围内。

4.调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

5.动态节律：4s～10s。

6.差频变化周期：15s～30s。

7.基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。

8.调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇梯波以及它们的组合。

9.调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

四、配置清单

电源线1条，输出线8条，电极板3套，绷带1包。

五、专用耗材:无

六、质保及售后服务

质保：主机保修≥2年；

售后服务：设备发生故障时，24小时响应服务，3天内解决故障。工作日8小时免费客服电话服务。

配件：提供10年以上的备品备件。