参数附件：

- 一、主要技术参数:

- *1. ①第一组6个臂，安装于门诊二楼，外机置于窗外阳台，做降噪、防雨、防水、净化处理；

- ②第二组8个臂，安装于住院部十二楼，外机置于楼顶，做降噪、防雨、防水、净化处理；

- ③两者室外噪音≤75dB，排放符合国家标准；额定电压220-380V。

*2.艾灸专用风机：功率＞2.0KW，噪音≤75dB，风量＞2000m³/h，220-380V 供电。

*3.灸疗专用净化器：不锈钢机身，处理风量≥6000m³/h，净化效率≥90%。

*4.万向吸气臂：机械臂，360°旋转、任意悬停，伸展半径≥1500mm，圆管直径80-85mm，关节PP +玻纤材质，带阻尼锁止，不变形下垂。

二、配置清单:

- ①艾灸专用风机×2

- ②灸疗专用净化器×2

- 【说明：①、②需配套底座及不锈钢雨棚。】

- ③阻抗式消声器×2

- ④变频控制系统×2

- ⑤万向吸气臂(内含半球调节阀)×14

- ⑥集气罩×14

- ⑦重复性过滤芯×14

- ⑧触摸屏控制器×14

- ⑨产品检测报告×2

- ⑩产品使用说明书×2

三、质保及售后服务、

1.整体系统质保期：自竣工验收合格之日起，免费质保 2 年。

2.故障响应:7*24小时应急响应接到报修后，30分钟内响应报修，2小时内上门检修，重大故障4小时内出具解决方案。

3.质保期内，因产品质量、安装调试导致的故障，免费维修、免费更换零配件、免费恢复系统运行。

4.质保期内:每6个月全面巡检风机、风阀、控制系统、管道密封性、净化器、消声器等，出具巡检报告与保养建议。

5.安装使用一年后，赠送全面清洗1次。

- 评分方案

- 艾灸排烟系统评分方案

| （一）价格评分：30分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |  | 分值 |
| 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算： 磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*100*30 |  |  |  | 30 分 |
| （二）技术评审：55分 |  |  |  |  |
| 技术指标及要求 | 完全符合主要技术参数条款，任何一项不满足投标无效。 评审依据：技术需求响应/偏离表。 |  | 符合性审查 |  |
| 技术加分项（55分） |  | 1.艾灸专用风机：功率≥2.5KW，得10分；功率≥3.0KW，得20分。本项最高得20分。 评审依据:供应商提供产品说明书或其他资料予以作证。未提供或提供不合格不得分。 |  | 20分 |
|  |  | 2.艾灸专用风机：噪音≤65dB，得10分；噪音≤55dB，得20分。本项最高得20分。 评审依据:供应商提供产品说明书或其他资料予以作证。未提供或提供不合格不得分。 |  | 20分 |
|  |  | 2.艾灸专用风机：风量≥2200m³/h，得2分；风量≥2300m³/h，得5分。本项最高得5分。 评审依据:供应商提供产品说明书或其他资料予以作证。未提供或提供不合格不得分。 |  | 5分 |
|  |  | 4.灸疗专用净化器：净化效率≥92%，得5分；净化效率≥95%，得10分。本项最高得5分。 评审依据:供应商提供产品说明书或其他资料予以作证。未提供或提供不合格不得分。 |  | 10分 |
| （三）商务评审：（15分) |  |  |  |  |
| 商务 条款 |  | 完全符合主要技术参数条款，任何一项不满足投标无效。 评审依据：商务需求响应/偏离表。 |  | 符合性审查 |
| 品牌(10分) |  | - 供应商提供的产品清单为同一品牌，得10分；非同一品牌不得分。最高得10分。 - 评审依据：供应商提供产品说明书或其他资料予以作证。未提供或提供不合格不得分。 |  | - 10分 |
| 样品(2分) |  | - 供应商提供万向吸气臂实物样品，得2分。最高得2分。 - 评审依据：现场查看，未提供不得分。 |  | - 2分 |
| - 售后服务(3分) |  | - 售后免费清洗1年1次，连续提供2年或以上者，得3分。最高得3分。 - 评审依据：供应商提供产品说明书或其他资料予以作证。未提供或提供不合格不得分。 |  | - 3分 |