附件1：

一、项目名称：加装设备带项目

二、功能简介:

1.供氧功能：配备医用氧气终端，

2.负压吸引功能：配置中心负压终端。

3.安全供电功能：国标电源插座、空气安全开关及漏电保护装置。

三、主要技术参数:参照病房设备带各端口安全参数指标。

四、配置清单:

设备带长度3米、负压端口2个、吸氧端口2个、五孔插口6个

五、使用需求

设备带规格：表面静电喷塑，耐腐蚀、易擦拭消毒，适配内镜室墙面安装；气体终端：配置中心氧气终端、中心负压终端各2套，负压适配0.02-0.1MPa，满足内镜诊疗吸引、吸氧应急使用；供电配置：配备五孔电源插口若干，配套空气安全开关、漏电保护装置，保障内镜主机、冷光源、洗消设备稳定供电；配套配件：包含终端接口、连接管路、固定支架、密封件等全套安装辅材，符合医用气体工程及压力管道安装规范；

整体要求：布局合理、安装牢固，管线隐蔽规整，符合院感防控、医院建设标准，由具备医用气体工程资质单位施工安装。

六、售后及质保