附件：

一、 设备作用 ：

1.供家属陪护休息，可折叠坐卧两用；

2.节省病房空间，方便病区管理；

3.医用材质易消毒，降低感染风险；

4.提升就医体验，完善医院配套。

二、 功能简介 ：

1.两用设计：日常是椅，展开变床，专供家属陪护休息。

2.结实耐用：冷轧钢框架，防水易清洁，承重力强。

3.方便实用：带轮易移动，折叠不占地，医院刚需。

三、主要技术参数 ：

★1、外形尺寸：(立起)L600×W600×H420mm(坐面离地)；

(放平)L1850×W600×H600mm(扶手离地);

2、主框架采用冷轧钢圆形管、横梁采用冷轧钢方形管，背部支撑管、腿部支撑管采用冷轧钢圆管焊接制成，整体构成结实稳固的桁架；

3、所有焊缝抛光打磨，整体表面采用喷塑工艺装饰，要求涂层均匀光洁，附着力强，无针孔、起泡、起皱、开裂等缺陷；

4、设计成主、副钢架结构.主架为整个座椅的支撑.副架为滑动小车钢架.副架可收藏在主架内(伸缩滑动)。各单体钢架坚固，小车滑动轻松；

★5、床面内胆优质高泡海棉，床面布料采用优质防水人造西皮，保证椅面使用寿命不脱皮、不开裂及美观舒适(颜色可选),床面底板采用优质环保多层板；

6、可折叠钢结构家具，三折海绵软垫，平时折叠收起时为一张靠背座椅，展开后可成为一张单人床；

7、主架接触地面的脚部须配置塑料脚垫，防滑并保护地面不被金属划伤；

8、优质静音脚轮，方便平移、展开使用；

四 、配置清单 ：

1.冷轧钢喷塑主副钢架主体

2.高泡海绵+防水西皮床面

3.静音脚轮+防滑脚垫

4.三折可折叠坐卧两用结构

五 、专用耗材：无

六 、 质保及售后服务

质保：整机保修≥2年；

售后服务：设备发生故障时，24小时响应服务，3天内解决故障。工作日8小时免费客服电话服务。

耗材配件：配件选择方便，利于更换。机器使用期间至少每半年由工程师巡回检修1次。